# 8채널 단일 키워드 Wake-Up Detector
1.8 V 디지털 판별부 설계 보고서

MCU/FPGA 미사용 · 저전력 Spectro-Temporal Template Matcher

| 입력 | LPV7215 comparator 출력 CH0~CH7, 0~1.8 V |
| --- | --- |
| 전원 | 디지털 판별부 전체 1.8 V |
| 시간 기준 | 100 Hz RC oscillator, 10 ms/tick |
| 시간 카운터 | 74LVC161 ×2, 8-bit synchronous counter |
| Temporal states | 4개부터 시작 |
| Pattern 판정 | 저항 평균 + TLV7034, 초기값 7/8 이상 일치 |
| 결과 저장 | 74LVC74A D-FF |
| 예상 소비전력 | 약 0.015~0.030 mW typ. 수준 [계산/추정] |

# 1. 설계 범위

[설계 범위] 본 문서는 8채널 아날로그 전단의 comparator 출력 이후부터 WAKE 출력까지의 디지털/혼합신호 판별부만 다룬다. 8개 comparator 출력은 1.8 V logic으로 가정하며, MCU·ARM·FPGA 없이 범용 논리 IC, 비교기, 저항·커패시터로 구현한다.

[문헌 기반] 기존 time-frequency pattern wake-up detector 계열은 filterbank와 envelope detector 뒤의 binary 채널 패턴을 여러 temporal state에서 비교하고, 순서가 모두 맞을 때 wake-up을 발생시키는 구조를 사용한다. 본 설계는 이 원리를 범용 저전압 logic으로 구현하는 것이다.

CH0~CH7 (1.8 V)
        │
        ├──────────── START detector ───────────┐
        │                                       │
        ├──────────── Pattern matcher           │
        │                │                      │
        │             MATCH1~4                  │
        │                │                      │
100 Hz OSC → 8-bit synchronous counter → time decode
                                      │
                                  SAMPLE1~4
                                      │
                                  D-FF PASS1~4
                                      │
                                  Final logic
                                      │
                                     WAKE

# 2. 2.0 V 초안에서 변경되는 핵심 사항

| 항목 | 이전 2.0 V 초안 | 1.8 V 최종 권장안 | 변경 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Logic rail | 2.0 V | 1.8 V | AFE comparator와 전원 통합, level shifting 제거 |
| Counter | 74HC4017 ×2 | 74LVC161 ×2 | 1.8 V 보증 동작 + synchronous counting |
| Oscillator/inverter | 74HCS14 | 74LV14 | 1.8 V 권장 동작 범위 |
| D-FF | 74HC74 | 74LVC74A | 1.8 V 보증 동작 |
| AND/NOR | 74HC 계열 | 74LVC/LV 계열 | 1.8 V JEDEC logic level 지원 |
| Pattern comparator | TLV7034 | TLV7034 유지 | 1.6~6.5 V 동작 가능 |

[설계 변경 근거] 일반 74HC 부품은 다수 제품에서 권장 VCC 하한이 2.0 V이므로 1.8 V에서 보증 동작시키기 어렵다. 반면 74LV14/74LVC161/74LVC74A/74LVC08A/74LVC138A는 1.8 V가 정규 동작 범위에 포함된다. 또한 4017의 decimal 출력 대신 synchronous binary counter를 사용하면 임의 sampling time을 유연하게 설정할 수 있고 ripple-counter보다 decode glitch 위험을 낮출 수 있다.

# 3. 1.8 V 전원 및 Logic Interface

디지털 판별부의 모든 logic IC와 TLV7034를 1.8 V에서 구동한다. LPV7215 comparator도 1.8 V push-pull 출력으로 유지하면 CH0~CH7을 별도의 level shifter 없이 직접 연결할 수 있다.

AFE comparator
LPV7215 @ 1.8 V
        │  CH0~CH7 = 0 / 1.8 V
        ▼
1.8 V LV/LVC logic
        │
        ▼
Pattern / time classifier
        │
        ▼
WAKE = 0 / 1.8 V

[검증 필요] LPV7215의 실제 VOH/VOL과 각 LV/LVC input의 VIH/VIL을 사용할 제조사의 데이터시트 worst-case 조건으로 대조해야 한다. 특히 온도 범위와 출력 부하를 포함해 noise margin을 확인한다.

# 4. 100 Hz RC Oscillator

## 4.1 권장 부품: 74LV14

74LV14는 1.0~5.5 V의 넓은 공급범위를 가지는 hex Schmitt-trigger inverter이므로 1.8 V RC oscillator에 적합하다. 100 Hz를 사용하면 기본 시간 양자화가 10 ms가 된다.

TCLK = 1 / 100 Hz = 10 ms

## 4.2 시작 RC값

Schmitt threshold를 약 0.3·VDD와 0.7·VDD로 근사하면 RC astable의 주기는 대략 T ≈ 1.69RC이다. 따라서 100 Hz에서 RC ≈ 5.9 ms가 필요하다. 이 값은 물리적으로 capacitor가 두 Schmitt threshold 사이를 충·방전하는 시간에서 나온다.

| 소자 | V1 시작값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Rosc | 1.0 MΩ + 100 kΩ trimmer | 100 Hz 보정용 |
| Cosc | 5.6 nF C0G | 온도 안정성 우선 |
| VCC | 1.8 V | AFE logic과 공통 |

[미검증 설계값] 실제 74LV14의 VT+/VT- 분포에 따라 주파수 오차가 발생하므로 prototype에서 오실로스코프로 보정한다.

# 5. 시간 카운터

## 5.1 권장 부품: 74LVC161 × 2

74LVC161은 1.2~3.6 V 동작의 presettable synchronous 4-bit binary counter이다. 두 개를 cascade하여 8-bit counter로 사용한다. 공통 clock의 동일 edge에서 counter state가 갱신되므로 ripple counter보다 시간 decode에 유리하다.

100 Hz CLK
   │
   ▼
74LVC161 #1 : Q0~Q3  (LSB)
   │ TC / Enable cascade
   ▼
74LVC161 #2 : Q4~Q7  (MSB)

Count N → nominal bin start = N × 10 ms

8 bit이면 0~255 count를 표현하므로 10 ms tick에서 0~2.55 s 범위를 표현할 수 있다. 1초 이하의 단일 키워드 검출에는 충분한 범위다.

# 6. Sampling Time Decode

## 6.1 시간값의 binary 표현

예를 들어 nominal 250 ms bin은 N=25이고 8-bit binary로 00011001₂이다. 따라서 counter가 이 값일 때만 HIGH가 되는 DECODE_25를 만들면 된다.

## 6.2 권장 부품: 74LVC138A × 2 + 74LVC27 × 2

하위 3 bit(Q0~Q2)와 중간 3 bit(Q3~Q5)를 각각 74LVC138A로 decode한다. Q6/Q7은 대상 시간이 1초 이내인 경우 필요한 polarity만 추가 gating한다. 74LVC138A의 출력은 active LOW이므로 3-input NOR를 이용하면 원하는 count 조건을 간단히 결합할 수 있다.

Q0~Q2 ── 74LVC138A ── YL[k] (active LOW)
Q3~Q5 ── 74LVC138A ── YH[m] (active LOW)
Q6 / /Q6 ───────────────────────┐
YL[k] ──────────────────────────┼─ 74LVC27 NOR → DECODE_N
YH[m] ──────────────────────────┘

[설계 제안] 최종 네 sampling time이 640 ms 이하라면 Q6=0 조건을 공통으로 사용할 수 있어 decode가 더 단순해진다. 640 ms를 넘는 state가 필요하면 /Q6 또는 Q7 조건을 추가한다.

## 6.3 Decode glitch 방지

counter/decoder propagation delay 때문에 count 전환 직후 수 ns 수준의 combinational glitch가 생길 수 있다. 이를 D-FF clock으로 직접 사용하지 않고, counter가 충분히 안정된 clock 반주기 후에 sampling edge를 만든다.

CLK = 100 Hz, duty ≈ 50 %

Counter update : CLK rising edge
                 │
                 ├──── 약 5 ms 안정화 구간 ────┐
                 │                            │
                 ▼                            ▼
             count 변경                   CLK falling
                                              │
                                            /CLK rising
                                              │
SAMPLE_N = DECODE_N AND /CLK  ────────────────┘

→ count가 안정된 10 ms bin 중앙에서 clean sampling edge 생성

따라서 실제 sampling 시점은 bin 시작점보다 약 5 ms 뒤가 된다. 예를 들어 count 25를 decode하면 약 255 ms에서 D-FF가 샘플링한다. Offline 학습에서도 이 midpoint sampling을 기준으로 시간을 정의하는 것이 좋다.

# 7. 8채널 Spectral Pattern Matcher

## 7.1 Template 형식

각 state는 CH0~CH7에 대해 1, 0, don't-care를 가진다. 1을 요구하는 채널은 CH를, 0을 요구하는 채널은 /CH를 사용한다. don't-care 채널은 해당 state의 score network에 연결하지 않는다.

예시:
Template S2 = [1, 1, 0, X, 0, 1, X, 1]

사용 입력:
CH0, CH1, /CH2, /CH4, CH5, CH7
(X 채널은 연결하지 않음)

## 7.2 Channel inversion: 74LV14 × 2

CH0~CH7의 반전 신호 /CH0~/CH7을 만들기 위해 74LV14 두 패키지를 사용한다. 나머지 gate는 oscillator, /CLK 생성, START edge conditioning에 사용할 수 있다.

## 7.3 저항 평균 방식

8개 채널을 모두 사용하는 state에서는 동일한 4.7 MΩ 저항으로 match 신호를 합산한다. 출력 HIGH≈VDD, LOW≈0으로 근사하면 KCL에 의해 Vscore ≈ VDD·Nmatch/8이다.

match0 ─ 4.7 MΩ ─┐
match1 ─ 4.7 MΩ ─┤
match2 ─ 4.7 MΩ ─┤
match3 ─ 4.7 MΩ ─┤
match4 ─ 4.7 MΩ ─┼── VSCORE → TLV7034 → MATCH
match5 ─ 4.7 MΩ ─┤
match6 ─ 4.7 MΩ ─┤
match7 ─ 4.7 MΩ ─┘

# 8. 1.8 V에서의 Match Threshold

초기 목표를 8개 중 7개 이상 일치로 두면:

| Nmatch | Vscore (VDD=1.8 V) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 6/8 | 1.350 V | FAIL |
| 7/8 | 1.575 V | PASS |
| 8/8 | 1.800 V | PASS |

6/8과 7/8의 중간값:

VTH = 1.8 × (6.5 / 8) = 1.4625 V

따라서 약 1.46 V reference를 TLV7034의 비교 기준으로 사용한다. 예를 들어 Rtop=2.00 MΩ, Rbottom=8.66 MΩ이면 약 1.462 V가 된다.

[주의] TLV7034의 input offset(max 8 mV)과 저항 공차, logic VOH/VOL을 포함하면 이론적인 225 mV(6/8↔7/8) 간격이 줄어든다. 최종 PCB에서는 6-match와 7-match의 worst-case Vscore 분포를 계산하고 실측한다.

# 9. Pattern Score Comparator

## 권장 부품: TLV7034 × 1

TLV7034는 4채널 push-pull nanopower comparator로, 1.6~6.5 V에서 동작하고 typ. quiescent current가 채널당 약 315 nA이다. 따라서 1.8 V에서 4개의 temporal-state score를 한 패키지로 판정할 수 있다.

정지전력 근사: 4 × 315 nA × 1.8 V ≈ 2.27 µW

# 10. State Memory와 RUN 상태

## 권장 부품: 74LVC74A × 3

PASS1~PASS4의 4 bit와 START 이후 counter를 동작시키는 RUN state 1 bit가 필요하다. 74LVC74A는 dual D-FF이므로 3개를 사용하면 총 6 bit 중 5 bit를 사용하고 1 bit를 spare로 남길 수 있다.

DFF1 : MATCH1 @ SAMPLE1 → PASS1
DFF2 : MATCH2 @ SAMPLE2 → PASS2
DFF3 : MATCH3 @ SAMPLE3 → PASS3
DFF4 : MATCH4 @ SAMPLE4 → PASS4
DFF5 : START → RUN
DFF6 : spare / WAKE latch 후보

# 11. START, RUN, WAKE Logic

## 11.1 START

START는 단어 초반에 안정적으로 나타나는 2~4개 채널의 간단한 조합으로 만든다. 예: CH1 AND CH3 AND /CH5. 실제 채널 조합은 ON/NOT-ON 학습 데이터에서 false-start와 missed-start를 함께 평가해 결정한다.

## 11.2 RUN / Counter enable

START edge에서 RUN D-FF를 set하고 두 74LVC161의 count enable을 활성화한다. IDLE에서는 count enable을 비활성화하거나 reset을 유지하여 counter switching을 막는다.

## 11.3 Final WAKE

WAKE = PASS1 AND PASS2 AND PASS3 AND PASS4

4-input AND 전용 IC를 늘리기보다 74LVC08A의 2-input AND를 cascade하여 구현한다. 예: A=PASS1·PASS2, B=PASS3·PASS4, WAKE=A·B.

## 11.4 Timeout / Reset

V1에서는 S4 이후 별도의 timeout count를 하나 decode하여 RUN과 PASS D-FF를 clear하고 IDLE로 복귀시키는 구조를 권장한다. 중간 mismatch 즉시 reset은 부품과 비동기 경로를 늘리므로 초기 prototype에서는 생략하고, 성능/전력 측정 후 필요하면 추가한다.

# 12. 1.8 V 디지털단 소비전력 예상

[계산/추정] 아래 값은 상온, 100 Hz, 소형 capacitive load, 평균적인 switching activity를 가정한 초기 전력 예산이다. Logic IC의 정확한 평균전력은 배선 capacitance, 입력 slew, 온도에 따라 달라지므로 실측값을 최종값으로 사용해야 한다.

| 블록 | 예상 전력 | 계산/근거 |
| --- | --- | --- |
| 4-state 4.7 MΩ score networks | 최대 약 5.5 µW | 4H/4L 균형 상태를 각 state 최악조건으로 근사 |
| TLV7034 | 약 2.27 µW | 315 nA/ch × 4 × 1.8 V |
| 100 Hz RC oscillator | 약 1.8~3 µW | CV²f 에너지 + inverter 내부 소비 |
| Threshold divider | 약 0.30 µW | 1.8 V / (2.00M+8.66M) |
| LVC/LV logic 전체 | 약 3~10 µW | 100 Hz 저주파 switching + static/leakage engineering budget |
| 합계 | 약 12~21 µW | typ. 수준 추정 |

보수적으로 여유를 포함하면 디지털 판별부 설계 목표를 15~30 µW, 즉 약 0.015~0.030 mW로 잡는 것이 적절하다.

1.8 V rail에서 이는 약 8.3~16.7 µA에 해당한다. 3.3 V 입력에서 LDO로 1.8 V를 만든다면 LDO의 IIN≈IOUT 근사에서 source-side 전력은 약 0.028~0.055 mW 수준이며, LDO quiescent current는 별도로 더한다.

[LDO] 별도 1.8 V rail이 필요하다면 TPS7A02-1.8을 사용할 수 있다. TI 사양상 1.5~6 V 입력, 1.8 V fixed output, typ. IQ 25 nA이다. 기존 AFE가 이미 안정된 1.8 V rail을 사용한다면 디지털부는 해당 rail을 공유하는 편이 부품 수 측면에서 유리하다.

# 13. 최종 권장 BOM - 1.8 V 버전

| 기능 | 추천 부품 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| RC oscillator / CH inversion | 74LV14 | 2 | 8ch inversion + oscillator + /CLK + spare |
| 8-bit synchronous counter | 74LVC161 | 2 | 4-bit ×2 cascade |
| 3-bit time decoder | 74LVC138A | 2 | Q0~Q2, Q3~Q5 decode |
| Time-code combination | 74LVC27 | 2 | 4 sampling + timeout decode 여유 |
| Sample strobe / final AND | 74LVC08A | 2 | /CLK gating + WAKE/START logic |
| Pattern comparator | TLV7034 | 1 | 4-state Vscore 판정 |
| State / RUN memory | 74LVC74A | 3 | PASS1~4 + RUN + spare |
| Pattern R | 4.7 MΩ, 1% | 최대 32 | don't-care에 따라 감소 |
| VTH divider | 2.00 MΩ + 8.66 MΩ | 1 set | 약 1.462 V |
| Oscillator R | 1.0 MΩ + 100 kΩ trimmer | 1 set | 100 Hz 보정 |
| Oscillator C | 5.6 nF C0G | 1 | RC timebase |
| Decoupling | 100 nF | IC당 1 | 각 VCC pin 근접 배치 |
| Bulk decoupling | 1~4.7 µF | 1~2 | 1.8 V digital rail |
| LDO (필요 시) | TPS7A02-1.8 | 1 | 기존 1.8 V rail 공유 시 생략 |

# 14. 전체 동작 시퀀스

[IDLE]
Oscillator = ON
Counter enable = OFF
PASS1~4 = CLEAR
RUN = 0
        │
        │ START 검출
        ▼
[START]
Counter reset
PASS clear
RUN = 1
        │
        ▼
[COUNT]
100 Hz synchronous counting
        │
        ├─ t1 midpoint → MATCH1 sample → PASS1
        ├─ t2 midpoint → MATCH2 sample → PASS2
        ├─ t3 midpoint → MATCH3 sample → PASS3
        └─ t4 midpoint → MATCH4 sample → PASS4
                                   │
                                   ▼
                         PASS1~PASS4 AND
                            │           │
                           1            0
                            │           │
                          WAKE        no WAKE
                            └─────┬─────┘
                                  ▼
                               TIMEOUT
                                  │
                         RUN/PASS/CNT reset
                                  │
                                 IDLE

# 15. 하드웨어 제작 전에 학습으로 결정할 항목

START template: 사용할 채널과 1/0 polarity

S1~S4 sampling bin과 실제 midpoint 시간

각 state의 CH0~CH7 template

각 state의 don't-care 채널

8/8, 7/8, 6/8 중 mismatch tolerance

최종 timeout 시점

권장 절차는 PC에서 ON/NOT-ON 데이터에 8채널 AFE 모델을 적용한 뒤 START, sampling time, template, mismatch tolerance를 공동 최적화하고, 그 결과를 counter decode와 저항 배선에 고정하는 것이다.

# 16. 검증 계획

Logic level: LPV7215 VOH/VOL과 1.8 V LV/LVC VIH/VIL worst-case noise margin 계산

Clock: 100 Hz 평균 주기, duty, 온도/전원 변화에 따른 drift 실측

Counter: 74LVC161 두 단계 cascade와 reset/enable timing 확인

Decode: 각 sample pulse가 정확히 한 번만 발생하는지 logic analyzer로 확인

Sampling midpoint: counter update 후 약 5 ms 뒤 D-FF clock edge가 발생하는지 확인

Pattern score: Nmatch=6/7/8의 Vscore 분포와 TLV7034 threshold margin 실측

False start: silence/noise/other words에서 START 발생률 측정

Power: IDLE, active, 반복 false-start 조건별 1.8 V rail 평균전류 측정

# 17. 결론

1.8 V로 디지털 판별부를 구성하는 것은 가능하며, AFE comparator와 logic 전원을 통합할 수 있다는 장점이 있다. 다만 일반 74HC 부품을 그대로 사용하는 대신 1.8 V가 보증되는 74LV/74LVC 계열로 변경해야 한다.

V1의 권장 핵심 구성은 74LV14 RC oscillator, 74LVC161 ×2 synchronous counter, 74LVC138A/74LVC27 time decoder, TLV7034 4-channel pattern comparator, 74LVC74A state memory, 74LVC08A logic이다. 디지털부 예상전력은 typ. 수준 약 0.015~0.030 mW이며, 최종 수치는 PCB에서 실측한다.

# 18. 주요 데이터시트 / 참고문헌

Nexperia, 74LV14 - Hex inverting Schmitt trigger, Rev. 10 (2024).

Nexperia, 74LVC161 - Presettable synchronous 4-bit binary counter; asynchronous reset.

Nexperia, 74LVC138A - 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting.

Nexperia, 74LVC27 - Triple 3-input NOR gate.

Nexperia, 74LVC08A - Quad 2-input AND gate.

Nexperia, 74LVC74A - Dual D-type flip-flop with set/reset, positive-edge trigger, Rev. 13 (2025).

Texas Instruments, TLV7034 - Quad nanopower comparator with push-pull output.

Texas Instruments, TPS7A02 - Nanopower IQ 25 nA LDO.

Oletić et al., Time-Frequency Pattern Wake-Up Detector for Low-Power Always-On Sensing of Acoustic Events, 2018.