제9회 대한전자공학회 IT 창의 챌린지

IT창의챌린지 과제계획서

말 한마디로 깨어나는 초저전력 음성 인식 회로

MCU·FPGA 없이 아날로그 특징 추출과 고정 논리 형판 정합으로 구현하는 상시구동 키워드 웨이크업 시스템

| 과제팀명 |  |
| --- | --- |
| 참여학생대표 |  |
| 지도교수 |  |

대한전자공학회 귀하

1. 과제 개요

상시 대기형 음성 인터페이스는 사용자가 특정 단어를 말할 때까지 입력을 계속 감시해야 한다. 일반적인 키워드 스포팅 시스템은 마이크 신호를 ADC로 변환한 뒤 디지털 주파수 분석과 분류 연산을 수행하므로, 실제 명령이 없는 시간에도 데이터 획득과 전처리를 위한 전력이 지속적으로 소모된다.

본 과제는 음성의 주파수·시간 특징을 아날로그 회로에서 직접 추출하고, 각 대역의 활성 여부를 1비트로 변환한 뒤, 마이크로프로세서나 FPGA 없이 카운터·디코더·플립플롭·논리 게이트·비교기 등 고정 회로만으로 특정 단어의 시간-주파수 패턴을 판별하는 것을 목표로 한다.

핵심 설계 개념: MM20 마이크의 음성을 PreAMP와 다채널 GIC 필터뱅크에 통과시켜 주파수 성분을 분해하고, 능동 Envelope Detector와 Comparator를 통해 8채널 이진 특징으로 변환한다. 이후 START 시점을 기준으로 네 개의 상대 시각에서 8채널 패턴을 확인하여 사전에 결정된 형판과 일치할 때 WAKE 신호를 발생시킨다. PC는 설계 단계에서 회로 상수를 찾는 데만 사용되며, 완성된 시작품에는 프로그램이 남지 않는다.

2. 대회 제한사항 대응 및 시스템 목표

| 항목 | 본 과제의 대응 |
| --- | --- |
| MCU·FPGA 사용 제한 | 분류기를 고정 논리 형판 정합 회로로 구현하여 MCU/FPGA를 사용하지 않음 |
| 사용 부품 범위 | 연산증폭기, 비교기, 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터, 카운터, 디코더, 플립플롭 및 논리 게이트 사용 |
| 채널 구성 | 기존 16채널 확장형 PCB 레이아웃을 유지하고 데이터 분석으로 선택된 8개 채널만 실장. 나머지는 DNP 처리 |
| 전원 | 3.3 V 입력에서 아날로그부와 CONTROL부용 1.8 V를 각각 별도 LDO로 생성, 아날로그 기준점은 0.9 V |
| 출력 | 대상 단어 검출 시 WAKE 신호 발생 및 트랜지스터 구동 LED로 표시 |

3. 전체 회로 구성

신호 흐름: MM20 마이크 → PreAMP → GIC Filter Bank → Envelope Detector → Comparator → CONTROL → WAKE/LED

그림 1. 전체 회로 구성. MM20 마이크, PreAMP, 아날로그용/CONTROL용 1.8 V LDO 2개, 0.9 V 기준전압 생성부, 16채널 확장형 GIC 필터뱅크, Envelope Detector, Comparator, CONTROL 및 WAKE 표시 LED.

현재 전체 스키매틱은 16채널을 모두 배치한 확장형 구조이다. 대회 시작품에서는 16개 GIC/ENV/Comparator 경로 가운데 최종 데이터 분석으로 선택된 8개만 부품을 실장하고, 선택되지 않은 채널은 입력 경로를 포함해 DNP 처리하는 방향으로 진행한다.

4. 아날로그 전단 설계

4.1 MM20 마이크, PreAMP 및 전원 구조

MM20 마이크 출력은 100 nF 커플링 커패시터를 통해 직류 성분을 제거한 뒤 0.9 V에 바이어스한다. OPA379 비반전 증폭기는 90 kΩ/10 kΩ 피드백 저항으로 구성되어 명목 이득이 10 V/V이며, 증폭된 신호를 모든 GIC 채널의 공통 입력으로 공급한다.

외부 3.3 V 전원에서는 두 개의 1.8 V LDO를 사용하여 아날로그부와 CONTROL부 전원을 분리한다. 0.9 V 기준전압은 1.8 V를 100 kΩ/100 kΩ으로 분압한 뒤 OPA379 버퍼와 RC 필터를 거쳐 생성하며, 단전원 아날로그 회로의 가상 기준점으로 사용한다.

4.2 GIC 대역통과 필터뱅크

주파수 특징 추출은 OPA2379 기반 GIC(Generalized Impedance Converter) 능동 대역통과 필터로 수행한다. 동일한 토폴로지에서 채널별 R·C 값을 달리하여 중심주파수를 분산시키므로 ADC나 FFT를 사용하지 않고도 음성의 주파수 정보를 병렬로 분해할 수 있다. 이상적인 GIC 관계는 중심주파수와 Q를 각각 R·C 비로 조절할 수 있어 채널 계획을 회로 소자값으로 직접 매핑하기에 적합하다.

그림 2. OPA2379 기반 GIC 필터 1채널 회로. 동일 구조를 16채널로 배치하고 최종적으로 8채널만 실장한다.

그림 3. 16채널 GIC 필터뱅크 AC Sweep. 약 125 Hz~5.02 kHz에 걸쳐 분포된 채널 응답.

| 채널 | 중심주파수 [Hz] | Peak Gain [V/V] | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| ch00 | 125.012 | 19.80 | 4.547 |
| ch01 | 158.641 | 19.81 | 4.435 |
| ch02 | 202.693 | 19.82 | 4.464 |
| ch03 | 259.034 | 19.84 | 4.465 |
| ch04 | 336.316 | 19.84 | 4.564 |
| ch05 | 423.006 | 19.86 | 4.472 |
| ch06 | 548.447 | 19.58 | 4.463 |
| ch07 | 699.987 | 19.66 | 4.458 |
| ch08 | 879.275 | 19.54 | 4.383 |
| ch09 | 1142.47 | 19.54 | 4.444 |
| ch10 | 1473.01 | 19.65 | 4.498 |
| ch11 | 1864.39 | 19.66 | 4.552 |
| ch12 | 2398.41 | 19.37 | 4.546 |
| ch13 | 3035.92 | 19.24 | 4.486 |
| ch14 | 3879.64 | 18.95 | 4.466 |
| ch15 | 5024.84 | 18.52 | 4.663 |

현재 시뮬레이션에서 중심주파수는 약 125 Hz~5.02 kHz, Peak Gain은 약 18.5~19.9 V/V, Q는 약 4.38~4.66 범위다. PreAMP 10배 증폭과 필터 채널의 주파수 선택 특성이 결합된 전체 응답이 채널별로 비교적 균일하게 형성되는 것을 확인하였다.

그림 4. 대표 채널의 v_in과 v_filt 과도응답. 단전원 회로이므로 신호는 0.9 V 기준점을 중심으로 변화한다.

4.3 능동 Envelope Detector

GIC 출력은 음성 주파수로 빠르게 진동하므로, 시간적 지속성을 안정적으로 읽기 위해 OPA4379, BAT54W, 저항 및 커패시터로 구성된 능동 Envelope Detector를 사용한다. 필터 출력의 진폭 정보를 정류·충전하고 설정된 시정수로 감쇠시켜, 해당 주파수 대역의 에너지 존재 여부를 느리게 변화하는 전압으로 변환한다.

그림 5. OPA4379 기반 4채널 능동 Envelope Detector. 동일 블록을 반복하여 전체 채널을 처리한다.

그림 6. 대표 v_env 파형과 970 mV 기준선. Envelope가 문턱을 넘는 시간 구간이 후단 이진 특징으로 변환된다.

4.4 LPV7215 Comparator와 채널별 임계값

각 채널의 Envelope 출력은 LPV7215 비교기로 이진화한다. 현재 기준전압 생성부는 400 kΩ, 5 kΩ 단계 저항, 465 kΩ 및 가변저항으로 구성되어 VTHR094~VTHR100의 약 0.94~1.00 V 기준점을 10 mV 간격으로 제공한다. 최종 8채널에서 어느 기준점을 사용할지는 음성 데이터 분석 후 결정한다.

그림 7. LPV7215 비교기 배열과 VTHR094~VTHR100 기준전압 생성부.

4.5 아날로그 특징의 이진 시공간 패턴 변환

필터뱅크와 Envelope Detector를 통과한 각 채널의 전압을 시간축으로 배열하면 음성의 주파수-시간 특징이 나타난다. Comparator 문턱을 적용하면 각 시간 구간에서 채널이 켜졌는지 여부만 남는 이진 시공간 패턴을 얻는다. 아래의 “on” 결과는 현재 16채널 시뮬레이션 예시이며, 최종 대상 단어와 사용할 8채널은 아직 확정하지 않는다.

그림 8. “on” 입력의 16채널 Envelope 특징(좌)과 Comparator 이진화 결과(우). 실제 CONTROL부에는 선택된 8채널만 입력된다.

5. MCU·FPGA 없는 디지털 판별부 설계

5.1 기본 구조

Comparator에서 얻은 8개 이진 신호를 한 번 비교하는 것만으로는 단어의 시간적 순서를 표현할 수 없다. 따라서 CONTROL부는 START 검출 → 시간 계수 → 네 개 시각에서의 형판 정합 → 상태 저장 → 최종 WAKE 순서로 동작한다. 이 구조는 소프트웨어 상태기계를 논리 IC와 비교기 회로로 직접 옮긴 것이다.

| 기능 | 하드웨어 구현 |
| --- | --- |
| START | 선택 채널의 High/Low 조건을 AND/NOR 조합으로 구현 |
| 시간 기준 | 슈미트 트리거 RC 발진기로 100 Hz 생성 → 10 ms 시간 격자 |
| 시간 계수 | 4-bit 카운터 2개 직렬 연결 → 8-bit 카운터, 최대 255 tick |
| 시각 선택 | 디코더로 τ1~τ4 및 timeout 카운트 검출 |
| 형판 정합 | 8채널의 일치 신호를 동일 저항으로 평균하여 match 수를 전압으로 변환 |
| 상태 저장 | PASS1~PASS4를 D 플립플롭에 저장 |
| 최종 출력 | PASS1∧PASS2∧PASS3∧PASS4가 참이면 WAKE 발생 |

5.2 START 조건: 발화의 시간 원점

START는 회로 전체를 깨우는 전원 스위치가 아니라 형판 비교의 시간 원점을 만드는 신호다. 아날로그 전단과 START 논리는 계속 동작하고, IDLE 상태에서는 시간 카운터만 멈춰 있다. START를 놓치면 해당 발화는 이후 형판 검사를 받을 수 없으므로, 설계에서는 낮은 오검출보다 높은 START 재현율을 우선하고 그 다음으로 발화 간 START 시점의 지터를 최소화한다.

PC에서는 최대 4개 채널을 사용하는 START 후보와 채널별 극성(1/0)을 전수 탐색한다. 후보 수는 Σ C(8,k)·2^k (k=1~4) = 1,696개이므로 충분히 탐색 가능하며, 재현율이 높은 후보만 남긴 뒤 onset 대비 START 시점의 표준편차가 가장 작은 조건을 선택한다. 최종 선택된 한 조건만 AND/NOR 배선으로 하드웨어에 남는다.

5.3 100 Hz 시간 계수와 4개 샘플링 시각

START가 발생하면 100 Hz 시간 기준으로 카운터가 동작한다. 시간 격자는 10 ms이며, 디코더는 데이터 분석으로 선택된 네 개의 상대 시각 τ1~τ4를 검출한다. 샘플링은 각 10 ms bin의 중앙에 오도록 배치하여 카운터/디코더 전이 순간의 글리치 영향을 줄이는 방향으로 설계한다. 네 시각은 서로 너무 가깝지 않도록 3~5 frame 정도의 최소 간격을 두고 선택한다.

5.4 4×8 ternary 형판: 1 / 0 / X

각 샘플링 시각에는 8채널의 목표 패턴을 저장한다. 형판 값은 채널마다 1(켜져야 함), 0(꺼져야 함), X(don’t-care) 중 하나이다. 대상 단어와 비대상 발화에서 해당 채널이 켜지는 확률 차이가 충분히 크면 1 또는 0으로 사용하고, 차이가 작으면 X로 처리한다. X 채널은 실제 match 합산 저항을 연결하지 않으므로 부품 수를 줄이고 불확실한 채널이 판정에 영향을 주는 것을 방지한다.

네 시각은 독립적으로 가장 좋은 시각을 고르는 것이 아니라, 첫 시각을 통과한 양성·음성 샘플만 남긴 상태에서 다음 시각을 선택하는 탐욕적 방식으로 정한다. 최종 WAKE가 네 단계의 AND 조건이기 때문에 같은 실패 유형을 반복해서 선택하는 것을 피하기 위한 방법이다.

5.5 저항 평균을 이용한 match 개수 판정

형판에 참여하는 각 채널의 “일치/불일치” 신호를 동일한 4.7 MΩ 저항으로 하나의 score node에 연결한다. 연결된 채널 수가 m, 형판과 일치한 채널 수가 n_match일 때 score 전압은 일치 개수에 비례한다.

V_score = VDD × n_match / m

상태 s에서 최소 k_s개 이상 일치해야 통과시키고자 하면 비교기 기준전압을 인접한 두 정수 score의 중간에 둔다.

VTH_s = VDD × (k_s − 0.5) / m_s

don’t-care 사용으로 상태마다 실제 연결 채널 수 m_s가 달라질 수 있으므로, 네 상태는 하나의 공통 기준전압을 공유하지 않고 상태별 독립 기준전압 4개를 사용한다. m_s가 작아지면 인접 score 간격 VDD/m_s가 커지므로 비교기 오프셋과 저항 공차에 대한 판정 여유도 증가한다.

5.6 PASS 저장, 최종 WAKE 및 timeout

각 τ_s 시각의 형판 정합 결과는 PASS1~PASS4 D 플립플롭에 저장한다. 네 PASS가 모두 참이 되면 최종 AND가 WAKE를 발생시키며 LED 구동부가 이를 표시한다. 카운터는 하나만 사용하므로 동시에 여러 발화를 추적할 수 없고, 헛 START가 발생했을 때 카운터가 오래 점유되면 실제 발화를 놓칠 수 있다. 따라서 timeout은 마지막 검사 시각 τ4 직후로 짧게 배치하여 빠르게 IDLE로 복귀시킨다.

5.7 PC 기반 오프라인 파라미터 결정

PC에서 수행하는 데이터 분석은 완성품의 실행 소프트웨어가 아니라 저항값과 배선을 결정하는 설계 도구다. 8채널 AFE 동작모델을 통과한 음성은 10 ms 간격의 X[c,t]∈{0,1} 데이터가 되고, 아래 항목을 순서대로 결정한다.

| 결정 항목 | 개수 | 하드웨어 매핑 |
| --- | --- | --- |
| 사용 주파수 채널 | 8 | 16채널 PCB 중 실장/DNP 결정 |
| 채널 임계값 θ_c | 8 | Comparator VTH 선택/분압 |
| START 조건 | 최대 8비트 조건 | AND/NOR 배선 |
| 샘플링 시각 τ_s | 4 | 디코더 카운트 |
| 형판 M[s,c] | 4×8 | 4.7 MΩ 배선 또는 미연결(X) |
| 허용 일치 개수 k_s | 4 | 상태별 VTH 분압 4쌍 |
| timeout | 1 | 디코더 카운트 |

채널 임계값은 초기값을 잡은 뒤 START·시각·형판을 한 차례 결정하고, 채널별 임계값을 조금씩 움직여 성능이 좋아지는 방향으로 반복 조정하는 좌표 상승 방식으로 보정한다.

6. 개발 방법 및 검증 계획

6.1 아날로그 회로 시뮬레이션

현재 16채널 확장형 회로를 기준으로 DC, AC Sweep, Transient 순으로 검증한다. 채널별 중심주파수, Q, Peak Gain, Envelope 출력 범위와 Comparator 문턱 대비 여유를 확인하고, 고주파 채널의 이득 저하나 OP Amp GBW 영향을 반영하여 필요한 경우 소자값을 보정한다.

6.2 음성 데이터와 8채널 선정

공개 음성 데이터셋의 대상 단어를 양성(P), 다른 단어·무음·소음을 음성(N)으로 구성한다. 16채널 후보에서 대상/비대상 분리력이 높은 8개 채널을 선택하고, 선택된 채널의 AFE 모델 출력으로 START와 형판 파라미터를 정한다. 현재 “on” 결과는 동작 확인용 예이며 대상 단어 자체도 후보 비교 후 결정할 수 있다.

6.3 연속 오디오 기반 오검출 평가

단일 1초 클립만으로는 시간당 오검출 횟수를 직접 구할 수 없으므로, 비대상 단어를 무작위 간격으로 연결한 연속 오디오 스트림을 만들어 동일한 상태기계를 연속 실행한다. 마지막 통합 검증에서는 발표 환경과 유사한 사람 말소리·공조 소음 조건의 실제 녹음도 추가한다.

6.4 성능 지표

| 지표 | 평가 내용 |
| --- | --- |
| 검출률 TPR | 대상 단어가 입력되었을 때 WAKE가 정상 발생하는 비율 |
| 오검출 FA/h | 비대상 발화 및 생활 소음 연속 스트림에서 시간당 잘못 발생한 WAKE 횟수 |
| START 재현율·지터 | 발화가 START 단계에 진입하는 비율과 onset 대비 START 시각 산포 |
| 아날로그 특성 | 중심주파수, Q, Peak Gain, Envelope 진폭, Comparator 판정 여유 |
| 소비전력 | 상시 대기와 패턴 판별 상태의 평균 전류 및 전체 소비전력 |

7. 제작 및 실물 검증 순서

마이크·PreAMP 및 0.9 V 기준전압 확인

GIC 1채널의 중심주파수/Q/출력 파형 확인

Envelope Detector와 Comparator까지 한 채널 전체 경로 검증

선택된 8채널로 확장하여 이진 패턴 확인

CONTROL부의 100 Hz 발진기, 8-bit counter, decoder, PASS FF를 단독 검증

저항 평균 score와 상태별 기준전압 판정 확인

아날로그 전단과 CONTROL부 통합 후 실제 음성으로 WAKE/LED 동작 확인

검출률, FA/h, 소비전력 측정 후 최종 PCB·보고서 보완

8. 주요 사용 부품

| 구분 | 부품/기능 |
| --- | --- |
| 마이크 | MM20 — 음성 입력 |
| PreAMP | OPA379 — 0.9 V 바이어스 기반 비반전 증폭 |
| GIC 필터 | OPA2379 — 다채널 능동 대역통과 필터 |
| Envelope Detector | OPA4379, BAT54W, R/C — 능동 정류 및 포락선 생성 |
| 채널 Comparator | LPV7215 — v_env를 채널별 1비트 특징으로 변환 |
| 전원 | 3.3 V 입력, 1.8 V LDO 2개 — 아날로그/CONTROL 전원 분리 |
| 0.9 V 기준 | 100 kΩ 분압, OPA379 buffer, RC filter |
| 시간/상태 논리 | 슈미트 트리거 인버터, 4-bit counter×2, decoder, AND/NOR, D flip-flop |
| 형판 score | 4.7 MΩ 동일 저항 배열 + 상태별 저전력 비교기 및 기준전압 분압 |
| 출력 표시 | MMBT3904 + LED — WAKE 시각 표시 |

9. 과제추진계획 및 일정

| 기간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1주 | 대회 제한사항 검토, 시스템 구조 및 역할 분담 확정 |
| 1~2주 | 16채널 아날로그 회로 AC/Transient 검증, 8채널 후보 선정 |
| 2~3주 | 음성 데이터 기반 채널 임계값·START 조건 초기 탐색 |
| 3~4주 | 4개 샘플링 시각·ternary 형판·허용 일치 개수 최적화 |
| 4~5주 | 아날로그 1채널 및 8채널 실물 검증, 논리 판별부 단독 검증 |
| 5~6주 | 16채널 PCB 레이아웃에서 8채널 DNP 구성 확정 및 PCB 제작 |
| 6~7주 | 아날로그 전단과 논리 판별부 통합, 대상 단어 WAKE 동작 검증 |
| 7~8주 | 검출률·FA/h·소비전력 측정, 보고서 및 발표자료 작성 |

10. 기대 성과 및 차별성

ADC 없는 특징 추출: 음성의 주파수 및 시간 특징을 GIC, Envelope Detector, Comparator에서 직접 1비트로 생성한다.

MCU·FPGA 없는 키워드 검출: START, 시간 계수, 형판 비교, 상태 저장을 논리·비교기 회로만으로 구현한다.

데이터가 저항과 배선이 되는 구조: PC에서 얻은 임계값·시각·형판·허용 개수를 프로그램이 아니라 실제 R 값과 배선으로 물리적으로 매핑한다.

16채널 PCB의 선택적 8채널 활용: 기존 설계의 확장성을 유지하면서 대회용 시작품은 필요한 채널만 실장한다.

설명 가능한 판별: 어느 시각에 어떤 주파수 채널이 맞아 WAKE가 발생했는지 형판표와 회로도를 1:1로 대응시킬 수 있다.

11. 현재 확정 사항과 추후 결정 항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 구조로 유지 | 3.3 V 입력, 1.8 V 아날로그/CONTROL 분리 전원, 0.9 V 기준, MM20+PreAMP, GIC+ENV+Comparator, 16채널 확장형 PCB, 8채널 선택 실장, MCU/FPGA 없는 CONTROL 구조 |
| 데이터 분석 후 결정 | 최종 대상 단어, 사용할 8개 채널, 채널별 θ_c, START 논리, τ1~τ4, 4×8 형판, 각 상태 k_s, timeout |
| 실측 후 확정 | 최종 소비전력, TPR, FA/h, 부품 공차/온도에 대한 판정 여유, 필요 시 임계값·시정수 보정 |

본 문서는 현재 회로도·시뮬레이션 자료와 디지털 판별부 설계 계획을 통합한 과제계획서 초안이다. 회로 넷리스트와 실제 제작 결과가 추가되면 소자값, 시정수, 전력 수치와 최종 파라미터를 갱신한다.

12. 참고문헌

[1] G. Cerutti et al., “Sub-mW Keyword Spotting on an MCU: Analog Binary Feature Extraction and Binary Neural Networks,” 2022.

[2] P. Mayer, M. Magno, L. Benini, “Self-Sustaining Acoustic Sensor With Programmable Pattern Recognition for Underwater Monitoring,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019.

[3] M. Gazivoda, D. Oletić, V. Bilas, “Features and Always-On Wake-Up Detectors for Sparse Acoustic Event Detection,” Electronics, 2022.