제9회 대한전자공학회 IT 창의 챌린지

중 간 보 고 서

말 한마디로 깨어나는 초저전력 음성 인식 회로

MCU·FPGA 없이 아날로그 특징 추출과 고정 논리 Template 정합으로 구현하는 상시구동 키워드 웨이크업 시스템

| 과제팀명 |  |
| --- | --- |
| 참여학생대표 |  |
| 지도교수 |  |

1. 과제 개요

상시 대기형 음성 인터페이스는 사용자가 특정 단어를 말할 때까지 입력을 계속 감시해야 한다. 일반적인 Keyword Spotting은 마이크 신호를 ADC로 변환한 뒤 디지털 주파수 분석과 분류 연산을 수행하므로, 소비전력의 대부분이 분류 자체가 아니라 데이터 취득과 전처리에서 발생한다.

본 과제는 음성의 주파수·시간 특징을 아날로그 회로에서 직접 추출하고, 각 대역의 활성 여부를 1비트로 변환한 뒤, 마이크로프로세서나 FPGA 없이 카운터·디코더·플립플롭·논리 게이트·비교기 등 고정 논리 소자만으로 키워드를 판별한다. 신경망은 오프라인 학습에만 사용하며, 학습 결과는 프로그램이 아니라 저항값과 배선으로 회로에 고정된다.

신호 흐름은 다음과 같다. MM20 마이크의 음성을 PreAMP와 다채널 GIC 필터뱅크에 통과시켜 주파수 성분을 분해하고, 능동 Envelope Detector와 Comparator를 통해 8채널 binary feature으로 변환한다. 이후 CONTROL부가 발화 시작을 기준으로 시간을 세며 정해진 시각에 Template과 비교하여 WAKE 신호를 생성한다.

1.1 중간보고 범위

계획서 제출 이후 디지털 판별부의 구조와 전체 파라미터를 확정했다. 대상 단어, 채널별 임계값, START 논리, 상태별 상대 시각, Template, tolerance k, timeout 이 모두 측정으로 결정되었으며, 그 과정에서 일부 회로 구조가 변경되었다. 아날로그 전단은 제작한 PCB를 수령하여 부품을 실장하고 1차 측정을 진행하였다.

2. 설계 목표

2.1 대회 제한사항 대응

| 항목 | 본 과제의 대응 |
| --- | --- |
| MCU·FPGA 사용 제한 | 분류기를 고정 논리 Template 정합 회로로 구현하여 MCU/FPGA를 사용하지 않음 |
| 사용 부품 범위 | 연산증폭기, 비교기, 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터, 카운터, 디코더, 플립플롭 및 논리 게이트 사용 |
| 채널 구성 | 기존 16채널 확장형 PCB 레이아웃을 유지하고 데이터 분석으로 선택된 8개 채널만 실장. 나머지는 DNP 처리 |
| 전원 | 3.3 V 입력에서 아날로그부와 CONTROL부용 1.8 V를 각각 별도 LDO로 생성, 아날로그 기준점은 0.9 V |
| 출력 | 대상 단어 검출 시 WAKE 신호 발생 및 트랜지스터 구동 LED로 표시 |

2.2 성능 목표와 현재 달성 수준

계획서 6.4절의 성능 지표에 대하여 현재까지 확보한 측정값은 다음과 같다. 모두 Google Speech Commands v2와 그로부터 구성한 연속 오디오 스트림에서 측정하였다.

| 지표 | 목표 | 현재 (시뮬레이션) |
| --- | --- | --- |
| 검출률 TPR | 대상 단어 발화 시 WAKE 발생 | 조용한 실내 50.0 % |
| 오검출 FA/h | 연속 스트림에서 시간당 오검출 | 25.0 회/시간 |
| START 재현율 | 발화가 START에 진입하는 비율 | 0.927 |
| 소비전력 | 상시 대기 및 판별 상태 평균 전류 | 실물 측정 예정 |

3. 설계 및 시뮬레이션

3.1 구상도 및 알고리즘 설계

전체 신호 흐름은 다음과 같다.

MM20 마이크 → PreAMP → GIC Filter Bank → Envelope Detector → Comparator → │50핀│ → CONTROL → WAKE/LED

50핀 커넥터를 경계로 아날로그 보드와 디지털 보드를 분리 제작한다. 경계를 넘는 신호는 8채널 이진 신호와 전원뿐이며, 필터 중심주파수·Envelope 시상수·채널 임계값은 모두 비교기 앞단에 있으므로 디지털 보드는 이 값들을 알 필요가 없다.

디지털 판별 알고리즘은 네 단계로 구성된다.

- START 검출 — 채널 버스가 무음에서 음성으로 바뀌는 순간을 시간 원점 t=0으로 삼는다. 화자마다 발성 시각이 다르므로 절대 시각이 아니라 발화 시작 기준의 상대 시각으로 판정해야 한다.

- 시간 계수 — 프레임 클럭으로 경과 시간을 세고, 디코더가 상태별 상대 시각 τ(s)를 검출한다.

- Template 정합 — 각 τ(s)에서 채널 값과 Template M(s,c)를 비교하여 match count가 tolerance k(s) 이상이면 해당 상태를 통과로 판정한다.

- 결과 누적과 출력 — 서로 다른 시각의 판정 결과를 래치에 모아 모두 통과한 경우에만 WAKE를 출력하고, timeout에서 전체를 초기화한다.

계획서 대비 변경 요약

디지털 판별부에서 수정·발전된 항목은 다음과 같으며, 상세 내용은 3.3절과 3.5절에 기술한다.

| 항목 | 과제계획서 | 현재(확정) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상태 수 | 4개 (τ1~τ4) | 2개 (τ1, τ2) | 동일 조건에서 4상태가 검출률 9.4%p 낮고, 네 상태 중 둘이 학습 중 스스로 비활성화됨 |
| PASS 저장 | Edge Trigger D FF | Set-dominant SR latch | match window(τ±2 프레임) 도입으로 window 내 어느 시점의 일치도 통과로 처리해야 함 |
| 프레임 클럭 | 100 Hz, 슈미트 트리거 + R·C | 128 Hz, 32.768 kHz crystal + 74HC4060 ÷256 | 7.8125 ms에서 10 ms 대비 성능 차이 없음. 설계 용이 |
| 타이밍 카운터 | 8비트 | 6비트 사용 (timeout ≤ 63) | 3-to-8 디코더 2개가 하위 6비트만 디코딩 |
| Template 반전 입력 | 미기재 | 인버터 7개 (74HC04 ×2) 추가 | Template의 “0” 자리는 반전 신호를 합산해야 함. |
| Final AND | 2입력 AND 3개 | 2입력 AND 1개 | 상태 수 감소에 따름 |

3.2 아날로그 전단 설계

아날로그 전단은 계획서 4장과 동일하며 변경 사항이 없다. 요지는 다음과 같다.

- MM20 마이크 출력을 100 nF 커플링 커패시터로 직류 제거 후 0.9 V에 바이어스하고, OPA379 비반전 증폭기(90 kΩ/10 kΩ)로 명목 10배 증폭한다.

- OPA2379 기반 GIC 능동 대역통과 필터 16채널로 주파수를 분해한다. 시뮬레이션에서 중심주파수 약 125 Hz~5.02 kHz, Peak Gain 약 18.5~19.9 V/V, Q 약 4.38~4.66이다.

- OPA4379, BAT54W, R/C로 구성한 능동 Envelope Detector가 대역 신호를 정류·평활하여 시간적 지속성을 읽을 수 있게 한다.

- LPV7215 비교기가 채널별 envelope을 1비트로 이진화한다. 기준전압은 400 kΩ, 5 kΩ 단계 저항, 465 kΩ 및 가변저항으로 VTHR094~VTHR100을 생성한다.

- 외부 3.3 V에서 아날로그부와 CONTROL부용 1.8 V LDO를 각각 두고, 0.9 V 기준전압은 100 kΩ/100 kΩ 분압과 OPA379 버퍼로 만든다.

3.2.1 아날로그 보드 제작 및 1차 측정

제작한 PCB를 수령하여 부품을 실장하고 1차 측정을 진행하였다. 전체 채널 가운데 일부만 정상 동작하였으며, 마이크 입력단과 납땜 불량이 원인으로 파악되었다. 해당 부분의 회로와 배선을 일부 수정하였고, 수정본으로 재측정할 예정이다.

정상 동작한 채널은 마이크를 거치지 않고 waveform generator로 Google Speech Commands의 음성 파형을 회로에 직접 인가하여 측정하였다. 그 결과 Envelope Detector 출력이 예상한 파형과 일치함을 확인하였다.

waveform generator로 입력을 대체하면 마이크와 PreAMP 구간을 건너뛰게 된다. 따라서 이 측정은 GIC 필터와 Envelope Detector 경로가 설계대로 동작함을 보이며, 동시에 현재의 불량이 그 뒷단이 아니라 입력단과 실장에 있다는 근거가 된다.

[사진 첨부 예정] 아날로그 보드 실장 상태, waveform generator 인가 시 Envelope 측정 파형

3.3 디지털 판별부 회로 설계

3.3.1 블록 구성

| 블록 | 역할 | 구현 소자 |
| --- | --- | --- |
| START detect | 채널 버스가 무음에서 음성으로 바뀌는 순간 검출. 시간 원점 t=0 | OR 게이트 + 3단 시프트 레지스터 |
| RUN latch | START를 받아 계측 구간 시작. RUN=1인 동안 카운터 동작 | SR 래치 1개 |
| 인버터 【변경】 | Template의 “0” 자리에 공급할 반전 채널 신호 생성 | 74HC04 ×2 (7개 사용) |
| 프레임 클럭 【변경】 | 7.8125 ms 시간 격자 생성 | 32.768 kHz crystal + 74HC4060 |
| 타이밍 카운터 | RUN 구간에서 프레임을 세어 경과 시각 유지 | 74HC393 (6비트 사용) |
| Time decode | τ(1), τ(2) 및 timeout 검출. τ±2의 5개 출력을 OR로 묶어 match window 생성 | 74HC138 ×2 + OR 게이트 |
| Template match | 채널 값과 Template을 비교해 상태별 MATCH 출력 | 저항 14개 + 비교기 2개 |
| PASS 래치 【변경】 | window 구간 중 한 번이라도 MATCH가 서면 셋. CLR에서만 해제 | Set-dominant SR latch 2개 |
| Final AND | 모든 PASS가 1일 때만 WAKE 출력 | 2입력 AND 1개 |
| 출력 표시 | WAKE 시각 표시 | MMBT3904 + LED |

3.3.2 Template 정합 회로와 반전 입력

각 상태 s는 채널마다 1, 0, X 중 하나를 갖는 Template M(s,c)를 가진다. 일치하는 채널 수를 동일값 저항으로 합산하여 전압을 만들고, 비교기가 기준전압과 비교한다.

V_score = VDD × (match count) / m(s),    V_TH(s) = VDD × (k(s) − 0.5) / m(s),    margin = VDD / (2·m(s))

【변경】 Template의 “1”은 채널 출력을 그대로 합산 노드에 연결하면 되지만, “0”(꺼져 있어야 함)은 그 조건이 충족되었을 때 전압에 기여해야 하므로 반전 신호를 연결해야 한다. 두 상태의 “0” 자리 합집합이 7개 채널(ch0~ch5, ch7)이며, 반전 신호는 두 상태가 공유하므로 채널당 하나면 된다.

3.3.3 PASS 저장 — Set-dominant SR latch

계획서에서는 SAMPLE rising edge에서 D FF이 그 순간의 MATCH를 붙잡는 구조였다. 그러나 발성 시각이 화자마다 달라 단일 시점 판정은 정렬 오차에 취약하였고, 이를 보완하기 위해 match window(τ±2 프레임)을 도입하였다.

【변경】 window가 도입되면 판정 기준이 “그 순간의 MATCH”가 아니라 “window 안에서 한 번이라도 MATCH가 섰는가”로 바뀐다. edge-trigger 소자는 window의 특정 순간만 표본화하므로 직전·직후의 일치를 놓친다. 따라서 PASS는 SET = MATCH · window 인 Set-dominant SR latch로 구현하며 CLR에서만 해제된다.

3.3.4 프레임 클럭 — crystal 발진 분주

상태별 상대 시각 τ와 timeout이 모두 프레임 단위이므로 클럭 오차는 판정 시각 오차로 직결된다. 슈미트 트리거 + R·C 발진은 소자 공차와 온도 드리프트가 그대로 시간 기준에 반영되므로, 32.768 kHz crystal 발진자와 74HC4060 분주기로 교체하였다.

32.768 kHz는 2의 거듭제곱으로만 분주되어 100 Hz가 정확히 생성되지 않는다. 분주비 후보를 각각 재학습하여 비교하였다.

| 분주비 | 클럭 | 프레임 | 검출률(클립) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 Hz | 10.0 ms | 0.515 ± 0.082 | 3.2768 MHz crystal 필요 |
| ÷256 | 128 Hz | 7.8125 ms | 0.519 ± 0.065 | 채택 |
| ÷512 | 64 Hz | 15.625 ms | 0.431 ± 0.027 | 시간 해상도 부족 |

【변경】 ÷256은 10 ms와 성능 차이가 없으면서(차이 0.004, 표준편차의 1/16) 조달이 용이하다. 부품은 crystal 1개와 74HC4060 1개이다.

3.3.5 frame latch 검토 결과 — 불필요

학습 모델이 사용하는 채널 값은 “해당 프레임 안에서 그 채널이 한 번이라도 1이었는가”이다. 반면 Template 저항망에 비교기 출력을 직접 연결하면 여러 채널이 동시에 높은 경우에만 합산되므로, 채널별 펄스 시각이 어긋나 있으면 판정이 성립하지 않는다. 이에 채널마다 프레임 단위 래치가 필요한지 검토하였다.

【변경】 LPV7215 출력이 한 번 1이 되면 약 10 ms 유지됨을 확인하였다. 프레임이 7.8125 ms이므로 출력이 한 프레임을 넘겨 유지되어 같은 프레임 안의 채널들이 서로 겹친다. 따라서 저항망에 직결해도 “그 프레임에 켜졌는가”가 그대로 읽히며, 검토하였던 누적 래치(74HC279 ×2)와 전송 레지스터(74HC273)는 필요하지 않다.

남는 영향은 한 프레임 번짐이다. 프레임 끝에 켜진 채널이 다음 프레임까지 1로 남을 수 있으나, match window가 τ±2 프레임(±15.6 ms)이므로 한 프레임(7.8 ms) 번짐은 window 안에 들어가 판정에 영향을 주지 않는다.

3.4 오프라인 파라미터 학습

디지털 판별부와 동일한 연산 순서를 신경망으로 구성하여 학습한다. 학습 대상은 채널 임계값, Template, tolerance k이며, 미분이 불가능한 상대 시각 τ와 START 조건은 별도 탐색으로 결정한다. 학습 결과는 프로그램이 아니라 저항값과 배선으로 회로에 고정된다.

| 학습 단계 | 하는 일 | 회로에서는 |
| --- | --- | --- |
| Binary feature | 아날로그 전단이 내보낼 0/1 이미지 | AFE 출력 |
| START detect + Align | 발화 시작점을 찾아 시간 원점을 맞춤 | START detect, RUN latch |
| Gather at τ(s) | 정해진 시각의 채널 값을 뽑음 | Time decode, match window |
| Ternary template | 채널마다 1 / 0 / X 중 하나를 학습 | 저항의 연결 여부와 반전 여부 |
| Match count | Template과 일치하는 채널 수를 셈 | 동일값 저항의 합산 전압 |
| Tolerance k(s) | 몇 개 이상 맞으면 통과로 볼지 | 비교기 기준전압 분압 |
| AND over states | 모든 상태가 통과해야 WAKE | Final AND |

【변경】 학습 절차에 두 가지를 보강하였다. 첫째, 모든 구성 비교를 난수 시드 5회 반복으로 수행하여 단일 실행의 우연을 배제한다. 둘째, 동작점(허용 개수 k와 timeout)은 클립 단위 지표가 아니라 연속 오디오 지표로 선택하고, 선택에 사용하지 않은 별도 검증 스트림에서 다시 측정하여 확인한다. 클립 지표로 선택한 동작점이 연속 오디오에서 성능이 크게 저하되는 현상을 확인하였기 때문이다.

3.5 시뮬레이션 및 결과 분석

3.5.1 확정 파라미터

| 항목 | 값 | 회로에서의 구현 |
| --- | --- | --- |
| 대상 단어 | sheila | — |
| 채널 / 상태 | 8 / 2 | 비교기 2개, PASS 래치 2개 |
| 프레임 | 7.8125 ms (128 Hz) | 32.768 kHz ÷256 |
| START 조건 | 1채널 이상 ON이 3프레임 연속 | OR + 3단 시프트 레지스터 |
| τ(1), τ(2) | 2, 8 프레임 (16 ms, 62 ms) | 디코더 결선 |
| match window | τ ± 2 프레임 | 디코더 출력 5개 OR |
| timeout | 60 프레임 (469 ms) | 디코더 결선 (≤ 63 제약) |
| k(1), k(2) | 6, 5 | 기준전압 분압 저항 4개 |
| WAKE 폭 | 406 ms | (timeout − τ2) × 프레임 |

Template은 다음과 같다. 1은 켜져 있어야 함, 0은 꺼져 있어야 함, X는 don't care(배선하지 않음)이다.

| 상태 | ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | m / k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 / 6 |
| s2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 6 / 5 |

Template이 요구하는 조건은 “고역의 한 대역(ch6)에만 에너지가 있고 저역은 비어 있다”이다. 이는 “sheila”의 어두 마찰음 /ʃ/의 스펙트럼 특성과 일치하며, τ가 16 ms와 62 ms로 모두 발화 초반에 위치하는 것도 같은 이유다.

3.5.2 상태별 기준전압과 실저항 값

디지털 전원 3.3 V 기준이며, 저항 합은 1 MΩ으로 정규화하였다.

| 상태 | 목표 V_TH | R7 / R8 (이상값) | E96 1% 실값 | 실제 V_TH | margin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | 2.269 V | 312.5k / 687.5k | 309k / 681k | 2.270 V | 0.206 V |
| s2 | 2.475 V | 250.0k / 750.0k | 249k / 750k | 2.478 V | 0.275 V |

【변경】 E96 1% 계열의 표준값으로 구현 가능하며, 목표값과의 오차는 margin의 1.5 % 수준이다. 저항비는 전원 전압과 무관하므로 계획서의 1.8 V를 유지할 경우에도 R7·R8 값은 동일하고 margin만 0.113 V / 0.150 V로 줄어든다.

3.5.3 클립 단위 성능

Speech Commands v2 시험 분할(대상 212개, 비대상 880개), 난수 시드 5회 반복의 평균과 표준편차이다.

| 지표 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 검출률 TPR | 0.519 ± 0.065 | 채택 모델 단독 0.547 |
| 오검출률 FPR | 0.031 ± 0.006 | 클립 단위이며 시간당 오검출과 다름 |
| START 재현율 | 0.927 ± 0.004 | START 미발생 시 판정 자체가 불가 |

3.5.4 연속 오디오 기준 성능과 동작점

클립 단위 FPR은 시간당 오검출로 직접 환산되지 않으므로, 계획서 6.3절 계획대로 비대상 발화와 소음을 연결한 연속 오디오 스트림(120분)에서 state machine를 연속 실행하였다. 아래 값은 동작점 선택에 사용하지 않은 별도 검증 스트림에서 다시 측정한 것이다.

| 조건 | 동작점 | 검출률 | FA/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 조용한 실내 (주변 말소리 1 %) | k=[6,5], timeout 60 | 50.0 % | 25.0 |
| 조용한 실내 (저오검출 설정) | k=[7,6], timeout 28 | 43.5 % | 18.5 |
| 주변 대화 있음 (말소리 13 %) | FA/h ≤ 100 허용 | 38.6 % | 92.9 |

【변경】 오검출은 환경 잡음이 아니라 주변의 다른 말소리에서 발생한다. 주변 말소리 비중이 53 %인 조건과 1 %인 조건 사이에서 같은 동작점의 FA/h가 약 5배 차이를 보였다. 이에 따라 조용한 실내를 전제로 한 동작점을 채택하였다.

3.5.5 채널 임계값 격자 양자화

채널 임계값은 아날로그 기준전압 생성부의 VTHR 격자로 구현되므로, 연속값이 아닌 격자값으로 양자화했을 때의 손실을 측정하였다.

| 격자 간격(정규화) | 고유값 수 | 검출률 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 양자화 전 | 8 | 0.547 | — |
| 0.005 | 6 | 0.561 | +0.014 |
| 0.010 | 3 | 0.524 | −0.024 |
| 0.050 | 1 | 0.524 | −0.024 |

학습된 임계값의 분포 폭이 0.0252로 좁아 격자가 거칠어도 손실이 작다. 8채널이 값 하나로 뭉치는 극단에서도 감소폭 0.024는 시드 편차(±0.065)의 절반에 못 미친다. 기존 VTHR 생성부(400 kΩ + 5 kΩ 사다리 + 465 kΩ)의 격자가 충분히 촘촘함을 확인하였으므로 아날로그 구조는 계획서대로 유지한다.

참고로 400 kΩ/465 kΩ 분압은 1.8 V × 465/865 = 967.6 mV로 계획서 그림 6의 970 mV 기준선과 일치하며, 5 kΩ 한 단은 10.4 mV로 VTHR094~VTHR100의 10 mV 격자에 해당한다. 단일 기준전압으로도 정확도가 크게 떨어지지 않으므로 단순화할 여지가 있다.

3.5.6 8채널 선정

학습 모델은 125 Hz~5 kHz를 Mel 척도로 등간격 분할한 8채널을 가정하며, 그 중심주파수는 약 323, 568, 871, 1247, 1713, 2292, 3008, 3896 Hz이다. 계획서의 16채널 중 이에 가장 가까운 채널은 ch04, ch06, ch08, ch10, ch11, ch12, ch13, ch14이다.

3.5.7 검토 후 채택하지 않은 설계 대안

설계 확정 과정에서 검토하였으나 측정 결과 채택하지 않은 항목이다. 모두 동일한 평가 절차(시드 5회 반복, 동일 조건 비교)로 판단하였다.

| 검토 항목 | 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 16채널 사용 | 모든 FA/h 예산에서 8채널이 같거나 우위 | 8채널 확정 |
| 상태 4개 | 검출률 9.4%p 낮음. 네 상태 중 둘이 학습 중 자동 비활성화 | 상태 2개 확정 |
| 화자 적응 | 혼합·화자 종속·녹음 추가 세 방식 모두 기준선보다 낮음 | 화자 독립 모델 사용 |
| PreAMP 이득 상향 | 검출률은 오르나 오검출이 더 빠르게 증가 | 입력 레벨을 학습 분포에 정합 |
| τ를 단어 후반까지 확장 | 멀리 배치된 상태가 “발화 종료”를 학습하여 비대상의 92 %를 통과 | τ는 발화 초반에 배치 |

마지막 항목은 본 구조의 한계를 보여준다. 비교기 2개와 저항 18개로 구성된 판별부가 사용할 수 있는 정보는 발화 초반 약 110 ms의 마찰음 구간에 집중되어 있으며, 단어 후반을 추가로 관측하여도 판별력이 향상되지 않았다.

4. 앞으로의 진행 계획

4.1 남은 설계 작업

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 50핀 커넥터 ICD | 아날로그·디지털 보드 간 핀 배치, 사양, 전원 시퀀싱, 풀다운 규정을 문서화하여 양 보드 설계의 기준으로 삼는다 |
| 디지털 보드 회로도 | 확정된 Template을 저항 배선으로, 허용 개수를 분압 저항으로, τ와 timeout을 디코더로 전개한다 |

4.2 PCB 설계 및 제작, 통합 검증

계획서 7장의 제작 및 실물 검증 순서를 따르되, 디지털 보드 관련 항목을 확정된 구조에 맞추어 갱신한다.

| 순서 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 마이크·PreAMP 및 0.9 V 기준전압 확인 |
| 2 | GIC 1채널의 중심주파수/Q/출력 파형 확인 |
| 3 | Envelope Detector와 Comparator까지 한 채널 전체 경로 검증 |
| 4 | 선택된 8채널로 확장하여 이진 패턴 확인 |
| 5 | 디지털 보드의 crystal 발진·분주, 6비트 카운터, 디코더, PASS 래치를 단독 검증 |
| 6 | Template 저항 합산 전압과 상태별 기준전압 판정 확인 |
| 7 | 아날로그 전단과 디지털 보드를 50핀으로 통합 후 실제 음성으로 WAKE/LED 동작 확인 |
| 8 | 검출률, FA/h, 소비전력 측정 후 최종 PCB 및 보고서 보완 |

【변경】 5번 항목의 “100 Hz 발진기, 8-bit counter”는 “crystal 발진·분주, 6비트 카운터”로, “PASS FF”는 “PASS 래치”로 변경된다. 또한 Template 반전 입력용 인버터 동작 확인이 6번 항목에 포함된다.

현재 진행 상황은 다음과 같다. 아날로그 보드는 실장과 1차 측정을 마쳐 1~3번 항목을 일부 채널에 대해 수행하였다(3.2.1절). 마이크 입력단 수정 후 전 채널로 확장하여 4번 항목을 진행한다. 디지털 보드는 회로도 작성 단계이며 5번 항목부터 착수한다.

4.3 요약

- 디지털 판별부의 구조와 전체 파라미터가 확정되었다. 상태 2개, 채널 8개, 프레임 7.8125 ms, Template 저항 14개, 기준전압 분압 저항 4개, 비교기 2개, 인버터 7개로 구성된다.

- 계획서 대비 상태 수가 4개에서 2개로 축소되었고, PASS 저장이 Set-dominant SR latch로, 프레임 클럭이 crystal 발진 분주로 변경되었으며, Template 반전 입력용 인버터가 추가되었다.

- 조용한 실내 조건에서 검출률 50.0 %, 시간당 오검출 25.0회를 측정하였다. 동작점은 분압 저항 교체만으로 조정 가능하다.

- 아날로그 전단은 계획서와 동일하며, frame latch 추가 검토는 비교기 출력 유지 시간 확인으로 불필요함이 확인되었다.

- 아날로그 보드는 실장과 1차 측정을 마쳤다. 마이크 입력단과 납땜 불량으로 일부 채널만 동작하여 수정 중이며, 동작한 채널에서는 waveform generator로 음성 파형을 직접 인가해 Envelope이 예상대로 나옴을 확인하였다.